安徽大学2023 —2024 学年第一学期《光学信息处理技术》期中考试（A卷）

（时间120分钟）

院/系                 专业                 姓名                 学号

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、单项选择题（每题2分，共16分）

1.下列哪些区域有可能观测到夫琅禾费衍射图样？（）

- 观察距离小于孔径范围

- 无穷远

- 透镜后焦面

- 孔径面上距边缘较远处

2.下列可用来描述的狭缝的远场衍射复振幅分布的函数是（    ）；

A. 一维矩形函数；             B. sinc函数；

C. 函数；                   D. 圆柱函数；

3.线性系统具有以下哪个特性：()

A．空间不变性

B. 均匀性

C．扩展性

D．时间不变性

4．下列对普通衍射受限的圆形瞳孔的光学系统描述不正确的是(    )

A．空间频率的低通滤波系统     B. 成像系统

C．物空间非线性传递系统       D．相位变换系统

5．下列描述正确的是(    )

A．透镜具有线性相位变换作用

B.  光学系统成像可看作物函数与系统点扩散函数的相关运算

C．相干成像系统是光场强度的线性空不变系统

D．非相干成像系统是光场强度的线性空不变系统

6.下列属于脉冲函数的筛选性质的是：（   ）

A．

B．

C．

D．

7. 下面函数中傅里叶变换后不是其本身的函数是（    ）

A．   1+函数

B.     高斯函数

C．    梳状函数

D．    sinc函数

8. 梳状函数可以看作以下何种函数的叠加（     ）

A．脉冲函数                B. 贝塞尔函数

C．阶跃函数                D．三角形函数

| 得分 |  |
| --- | --- |

二、简答题（共20分）

- 常见的非初等函数有哪些？（5分）

- 写出平面波和球面波在空间中某平面（x-y-z）上的复振幅表达式。（5分）

- 如何在实验室的有限距离下观测到矩形孔夫琅禾费衍射现象。（5分）

- 相干光学系统和非相干光学系统的区别。（5分）

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、论述题（34分）

- 描述夫琅禾费衍射的近似过程（6分）

- 利用角谱理论论述倏逝波的数学解释（6分）

- 如何理解夫琅和费近似意义下的光波传播过程不再具有空间平移不变性（5分）

- 如何理解光系统有限孔径是一个空间频率域的低通滤波器（6分）

- 如何理解透镜的相位调制作用（5）

- 简述光学系统的点扩散函数和系统传递函数的作用（6）

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、计算题（30分）

1、已知某平面波波长632.8nm，传播方向与x轴成60°，z轴成30°，写出过A（1，1，2）点的等相位面方程（坐标以mm为单位）。（10分）

2. 用单位振幅的单色平面波垂直照明

a）双缝，缝宽a，间隔为b，求其夫琅和费衍射光场分布。（5分）

b）矩形孔，孔宽a，孔高为b，求其夫琅和费衍射光场分布。（5分）

3.某余弦型振幅光栅的复振幅透过率为  tx,y=0.5+0.5cos2πfx, 其受到在xz 平面内传播且传播方向与z轴夹角为θ的平面波照射，求透射场经透镜后在其焦平面上的频谱分布。（10分）