基于树莓派的单目图像识别测距

摘要

近年来，由于计算机和图像处理技术的进步，使利用计算机视觉来模拟生物视觉成为可能，视觉技术获得了飞速的发展，并已经在工业、医学、航空航天、机器人导航和目标物跟踪等领域得到了广泛应用。视觉技术研究的重点问题是目标的识别与定位，精确的识别与定位是衡量视觉系统的重要指标。单目视觉是视觉技术的一个重要分支，具有结构简单、运作灵活等优点，因此成为了视觉技术的研究热点。

本文总结分析了目前视觉技术的研究成果和发展方向，并在此基础上对目标识别、摄像机标定、目标定位等几个单目视觉系统的关键问题进行重点研究，给出了一种基于单目视觉的目标识别与定位方法，具有一定的实用价值。

根据本文的设计，系统首先通过校准已知物体的实际尺寸和摄像头的焦距，建立了从像素尺寸到实际物理尺寸的转换模型。这一模型不仅考虑了摄像头的视场角和焦距，还根据物体在图像中的像素长度计算其真实距离。在实验验证阶段，我们通过在不同距离下放置已知尺寸的物体，并捕获其图像来验证系统的测量精度和稳定性。

关键词：单目视觉;测距;目标定位;树莓派

目录

1.研究背景和意义	3

2．原理基本内容	3

3.实验方法和介绍	4

4.数据分析	7

5.总结与展望	9

参考文献	10

一、研究背景和意义

视觉是人类获取外部信息，用来观察世界的主要途径，近年来，由于计算机和图像处理技术[1]的进步，使利用计算机视觉来模拟生物视觉成为可能。计算机视觉利用摄像机来代替眼睛对环境进行感知以获取信息，并通过图像转换和数字图像处理技术进行信息的深入分析和处理。目前，随着相关理论的发展和技术的逐渐成熟，视觉技术在很多领域获得了重要的应用。

计算机视觉的研究目的是通过计算机对捕捉的场景图像进行处理来完成对周围环境信息的感知和解析。上世纪 50 年代，作为计算机视觉早期研究方向的模式识别技术开始逐渐得到重视，直到 70 年代末 Marr 教授提出了自己的视觉理论[2]，计算机视觉才首次形成了较完善的理论框架。之后的十年，计算机视觉迎来了飞速发展的黄金时期， 涌现了大批新的视觉理论和方法，其中具有代表性和深刻影响的有主动视觉理论框架等。

视觉技术研究中的重点问题是目标的识别与定位，这也是整个视觉系统的核心技术，如何对目标进行精确的识别和定位是视觉系统需要解决的难题。近年来，通过图像获取目标特征进而实现目标识别与定位的方法，因为其低成本、精度高、灵活高效、对实验环境和硬件设备依赖程度低的优点，成为了视觉技术的研究热点[3]。

单目视觉是视觉技术的一个重要分支，它通过单个摄像头来采集图像，并利用处理后获得的图像信息实现目标物的识别和三维重建。与双目视觉和多目视觉技 术相比较，单目视觉技术具有高效灵活，结构简单的优点，同时消除了双目视觉的盲区、最优距离和立体匹配难等问题的影响[4]。

单目视觉技术的研究和发展在理论上促进了计算机和信息处理技术等多种学科的 发展和融合，同时也为不同领域的工程实践提供了新的解决方法，具有重要的学术价值和应用价值。

二、原理基本内容

（一）基于单目视觉的距离测量方法

单目相机的测距原理即是小孔成像[5],因此当知道目标物的高度信息时,可根据相似三角形的原理,推出目标物与相机所在位置的距离 D,如图１所示.

图１ 小孔成像测距原理图

f/D=h/H					(1)

其中,D 表示目标物体与相机垂直落点之间的水平距离,f表示单目相机的焦距,通过张正友标定法可得[6].H 表示被测物体的实际高度,h 表示目标物体在相机成像平面的投影高度,可由每行每列像素代表毫米数量dx和图像投影所含原件数量n的乘积表示.则可得式(２):

(2)

三、实验方法和介绍

（一）校准与参数设置

系统的核心在于校准已知物体的实际尺寸和摄像头的焦距，建立从图像中物体像素尺寸到实际物理距离的映射关系。在系统初始化阶段，首先设置已知物体的实际宽度（单位：厘米）和摄像头的焦距（单位：毫米）。这些参数是计算物体距离的基础，其中焦距的设置特别关键，它决定了图像中像素与实际物理距离之间的比例关系[7]。

假设已知的物体是一个矩形，其宽度为Wknown厘米，而在实际中，它的像素宽度为Wpixel，则可以通过以下公式计算焦距 F：

(3)

其中，image width 表示图像的宽度，单位为像素。这样，通过图像中物体的像素尺寸和已知的实际物理尺寸，我们可以推导出焦距，为后续的距离测量提供了基础数据。

其中，image width 表示图像的宽度，单位为像素。这样，通过图像中物体的像素尺寸和已知的实际物理尺寸，我们可以推导出焦距，为后续的距离测量提供了基础数据[8]。

（二） 距离测量方法

其中，image width 表示图像的宽度，单位为像素。这样，通过图像中物体的像素尺寸和已知的实际物理尺寸，我们可以推导出焦距，为后续的距离测量提供了基础数据。

一旦完成校准步骤，系统进入实时距离测量阶段。该阶段的关键步骤包括图像捕获、预处理、边缘检测、轮廓识别和距离计算。以下将详细介绍每个步骤的原理和实现方法：

（三）图像捕获与预处理

1.图像捕获

系统通过树莓派连接的摄像头捕获实时视频流。每帧图像首先被转换为灰度图像，以减少计算复杂度并提高边缘检测的准确性。接下来，应用高斯模糊来去除图像中的噪声，这一步骤利用高斯核对每个像素进行加权平均，使图像变得更加平滑，有助于后续的边缘检测。

```python

# 转换为灰度图像

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 高斯模糊去噪

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

```

2.边缘检测与轮廓识别

接下来，利用Canny边缘检测算法寻找图像中的边缘。Canny算法通过检测图像中灰度强度变化显著的像素来标记边缘，其输出是一个二进制图像，其中边缘用白色像素表示。然后，使用cv2.findContours函数寻找图像中的所有外部轮廓。

```python

# 边缘检测

edged = cv2.Canny(blurred, 50, 150)

# 寻找轮廓

contours, _ = cv2.findContours(edged.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

```

3.计算最大矩形轮廓

在找到所有轮廓后，需要确定最大的矩形轮廓，因为这将代表着最接近摄像头的目标物体。首先初始化一个变量来跟踪最大轮廓的面积，并遍历所有找到的轮廓，找到最大面积的轮廓。

```python

def detect_largest_rectangle(contours):

largest_contour = None

max_area = 0

for contour in contours:

area = cv2.contourArea(contour)

if area > max_area:

max_area = area

largest_contour = contour

if largest_contour is not None:

rect = cv2.minAreaRect(largest_contour)

box = np.int0(cv2.boxPoints(rect))

return box

return None

```

（四）计算物体距离

最后，根据图像中最大轮廓的尺寸（通常是矩形的长或宽）和之前计算得到的焦距，应用距离公式计算物体到摄像头的实际距离。假设已知物体的宽度为 Wknown，最大轮廓的宽度或高度为 Wperceived，则距离D可以通过以下公式计算[9]：

（4）

其中，F是之前计算得到的焦距。

（五）代码中的改进依据

代码的改进主要集中在算法效率、测量精度和系统稳定性三个方面：

1.算法效率的提升

为了实现实时性要求，优化了图像处理算法，如使用高效的边缘检测和轮廓识别技术。例如，选择Canny边缘检测算法可以在减少噪声的同时快速找到图像边缘，有效提高了系统的响应速度。

2．测量精度的提高

通过精确的焦距计算和准确的图像处理技术，保证了测量的精度。尤其是在校准过程中，准确地设置物体的实际尺寸和焦距是确保测量精度的关键步骤。

3．系统稳定性的增强

针对光照变化、背景复杂和物体遮挡等挑战，采用了图像预处理和后处理技术，如高斯模糊和形态学转换，提高了系统在复杂环境下的稳定性和可靠性。此外，还可以考虑引入自适应参数调整和动态光照补偿算法，进一步增强系统的稳定性。

综上所述，本节详细介绍了基于树莓派的单目图像识别测距系统的原理、方法以及代码中的改进依据。通过对校准和图像处理算法的详细阐述，展示了系统在实时测距任务中的工作流程和关键技术应用。未来的研究将继续优化算法和硬件平台，以推动该技术在智能设备和自动化系统中的广泛应用。

四、数据分析

本节将详细介绍实验所用的硬件环境、软件环境以及对运行代码得到的数据进行分析和处理。这些数据不仅展示了系统在实际操作中的性能表现，还通过实际测量验证了测距系统的准确性和稳定性。

（一）硬件环境与软件环境

1．硬件环境

本研究采用了树莓派（Raspberry Pi）作为主要的嵌入式计算平台。树莓派是一款低成本、高性能的单板计算机，具有广泛的应用前景，特别适合用于嵌入式系统和物联网设备的开发。具体使用的是树莓派4型号，其配备了1.5GHz四核ARM Cortex-A72 CPU、4GB RAM以及内置的CSI摄像头接口，能够支持高清视频流的处理和实时图像捕获[10]。

2．软件环境

在软件环境方面，系统运行在基于Linux系统的树莓派操作系统上。通常使用的是Raspberry Pi OS（基于Debian的操作系统），它提供了丰富的开发工具和库，方便进行Python编程以及硬件控制。Python作为主要的编程语言，通过OpenCV库实现了图像处理和计算机视觉算法的应用。此外，还利用了NumPy库进行数值计算和数据处理，Matplotlib库用于数据可视化。

```bash

# 示例：安装OpenCV库

pip install opencv-python

```

（二）数据分析

1．数据采集与处理

实验过程中，系统通过树莓派连接的摄像头捕获了不同距离下的物体图像。这些图像经过前文提到的图像预处理步骤（灰度转换、高斯模糊等）处理后，进行了边缘检测和轮廓识别。通过检测到的最大矩形轮廓，计算出物体的实际尺寸，进而应用之前校准得到的焦距计算物体到摄像头的距离。

```python

# 伪代码示例：计算物体距离

distance = calculate_distance(known_width, focal_length, perceived_width)

```

2．数据分析与结果

实验数据主要包括不同距离下物体的测量距离。通过对多组数据的统计分析和可视化，评估系统的测距精度和稳定性。以下是部分实验数据的分析示例：

距离测量准确性分析：将测量结果与实际距离进行比较，计算测量误差和标准差，评估系统的测距精度。

环境条件影响分析：测试系统在不同光照条件、背景复杂性和物体遮挡下的表现，分析系统在复杂环境中的稳定性和适应能力。

数据可视化：利用Matplotlib库绘制距离测量结果的散点图、误差条形图和回归分析图，直观地展示系统的测距性能和趋势[11]。

（三）结果分析

实验结果显示，本系统在控制条件下表现出了较高的测距精度和稳定性。例如，在固定距离下，系统能够准确地测量不同大小的物体，并通过实时距离显示反馈给用户。然而，系统在面对复杂的光照变化和背景干扰时，测量精度可能会受到一定影响，需要进一步优化算法和增强环境适应能力。

综上所述，本节详细介绍了基于树莓派的单目图像识别测距系统的硬件环境、软件环境以及对运行代码得到的数据进行的分析和处理过程。通过实验数据的统计分析和可视化，验证了系统在实际应用中的性能和潜力，为未来进一步优化和应用奠定了基础。

五、总结

本节将对基于树莓派的单目图像识别测距系统进行总结，并展望未来的优化方向和探索领域。

（一）实验与开发总结

本研究基于树莓派平台开发了一套单目图像识别测距系统，利用计算机视觉技术实现了对物体距离的实时测量。通过实验验证，系统在控制条件下表现出了良好的测距精度和稳定性。以下是实验与开发过程中的主要总结点：

准确性与稳定性：经过校准和图像处理优化后，系统能够准确测量不同距离下的物体，并在不同环境条件下保持稳定性。

实时性：系统在树莓派硬件平台上实现了实时图像处理和距离计算，满足了实时应用的要求。

易于扩展与部署：树莓派作为低成本、高性能的嵌入式计算平台，使得系统具有良好的可扩展性和部署性，适合于智能设备和物联网应用。

（二）展望与优化方向

尽管系统取得了一定的成功，但仍存在一些可以优化和改进的方向，以进一步提升系统的性能和应用范围：

优化方向

算法优化：进一步优化图像处理算法，如改进边缘检测的准确性和速度，探索更适合嵌入式平台的实时处理算法。

光照适应能力：改进系统对光照变化和弱光环境的适应能力，引入动态光照补偿算法或自适应参数调整机制。

深度学习应用：考虑引入深度学习技术，如卷积神经网络（CNN），用于物体识别和距离估计，提高系统在复杂场景下的鲁棒性和准确性。

（四）探索领域和尝试方向

多目视觉系统：研究和开发多摄像头系统，实现更精确的三维定位和距离测量，适用于需要更高精度的应用场景。

智能交互与应用扩展：结合语音识别或其他传感技术，实现智能交互功能，扩展系统在智能家居、自动驾驶等领域的应用。

跨平台和移植性：优化算法和代码结构，实现在不同硬件平台上的移植，提升系统的通用性和适用性[11]。

（五）结论

本研究通过基于树莓派的单目图像识别测距系统的设计与实现，验证了其在实时物体距离测量方面的有效性和可行性。通过对实验结果的分析和总结，展示了系统在测距精度和实时性上的优势，并提出了未来优化和扩展的建议。未来的研究方向包括算法的进一步优化、系统的扩展性改进以及新技术的应用探索，这些将有助于推动单目图像识别测距技术在各种应用场景中的广泛应用和进一步发展。

主要参考文献：

[1] 王耀南, 李树涛. 计算机图像处理与识别技术[M]. 高等教育出版社, 2001.

[2] 郑南宁. 计算机视觉与模式识别[M]. 国防工业出版社, 1998.

[3] 机器视觉技术及其应用综述[J]. 自动化博览, 2002, 19(3):59-61.

[4] 数字图像处理及模式识别[J]. 1998.

[5]BRUCEJW,EVANSB．DetectingBinocularVisionAnomaliesinPrimaryEyecarePractice[M]．London:Pickwell’sBinocularVisionAnomalies(SixthEdition),２０２２．

[6]MAOXW．Researchonvisualrangingoffrontcarbasedondeeplearning[J]．Automotive Practical Technology,２０２１,４６(２４):

[7] 罗钟铉, 刘成明. 灰度图像匹配的快速算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,

2005, 17(5):966-970.

[8] 刘佳嘉，何小海，陈为龙. 一种结合小波变换的 SIFT 特征图像匹配算法[J]. 计

算机仿真, 2011, 28(1):257-260,335.

[9] 何仁芳, 王乘, 杨文兵. 基于混沌遗传算法的图像匹配[J]. 红外与激光工程，2003,

32(1):13-16

[10] 李宝全, 方勇纯, 张雪波,等. 移动机器人主动视觉定位[J]. 2011.

[11] 于艳. 基于单幅图像目标定位及三维重建的研究[D]. 南京理工大学, 2009.

附录

（程序代码）

import cv2

import numpy as np

# 初始化摄像头

cap = cv2.VideoCapture(0)

# 设置距离测量相关参数

KNOWN_DISTANCE = 40.0  # 已知的物体距离摄像头的实际距离（单位：厘米）

KNOWN_WIDTH = 23.0  # 已知的物体的宽度（单位：厘米）

FOCAL_LENGTH = 20.0  # 焦距

def calculate_focal_length(known_distance, known_width):

# 根据已知的距离和宽度计算焦距

return (known_width * cap.get(3)) / known_distance

def distance_to_camera(known_width, focal_length, per_width):

# 计算物体到摄像头的距离

return (known_width * focal_length) / per_width

def detect_largest_rectangle(contours):

# 初始化变量

largest_contour = None

max_area = 0

# 寻找最大的矩形轮廓

for contour in contours:

area = cv2.contourArea(contour)

if area > max_area:

max_area = area

largest_contour = contour

if largest_contour is not None:

rect = cv2.minAreaRect(largest_contour)

box = np.int0(cv2.boxPoints(rect))

return box

return None

# 初始化距离计算

FOCAL_LENGTH = calculate_focal_length(KNOWN_DISTANCE, KNOWN_WIDTH)

while True:

# 读取摄像头图像

ret, frame = cap.read()

# 转换为灰度图像

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 使用高斯模糊去除噪点

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# 边缘检测

edged = cv2.Canny(blurred, 50, 150)

# 寻找轮廓

contours, _ = cv2.findContours(edged.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# 检测最大的矩形

target_rectangle = detect_largest_rectangle(contours)

if target_rectangle is not None:

# 计算矩形的宽度和高度

width = np.linalg.norm(target_rectangle[0] - target_rectangle[1])

height = np.linalg.norm(target_rectangle[1] - target_rectangle[2])

# 计算矩形到摄像头的距离

distance = distance_to_camera(KNOWN_WIDTH, FOCAL_LENGTH, max(width, height))

# 绘制矩形和距离信息

cv2.drawContours(frame, [target_rectangle], 0, (0, 255, 0), 2)

cv2.putText(frame, f"Distance: {distance:.2f} cm", (target_rectangle[0][0], target_rectangle[0][1] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)

# 显示图像

cv2.imshow("Frame", frame)

# 检测按键，如果是q键则退出循环

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):

break

# 释放摄像头资源和关闭窗口

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

（2）

分工：程序代码：黄志炜

程序测试：陶善雨，汪思如，赵子涵，赵子健，黄志炜

论文编写：赵子健，汪思如

参考文献查找：赵子涵，陶善雨，赵子健